Как обновить радар-детектор SilverStone F1 Monza GS

- Подключите Monza GS к компьютеру через USB-кабель.

- Отключите антивирусы, брендмауэр и файрволл (они блокируют программу)

- Программа протестирована для OC Windows 7, Windows 8 и Windows 10. На других операционных системах она может не работать или работать некорректно. Попробуйте найти другой ПК.

- Распакуйте .zip-архив. Правой кнопкой мыши на иконку архива, затем выбрать в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract». Запускать программу надо из распакованной папки!

- Запустите «SilverStone F1 Updater v5.1» (два щелчка левой кнопкой мыши на иконке программы). Процесс подсоединения может занять 1-2 минуты.

- Если подключение прошло успешно, на экране появится сообщение о проверке версии.

- По окончании проверки будет выдана информация о версии ПО вашего радар-детектора: версия прошивки (FW), версия голосового файла (VOICE) и версия базы данных. Если программа пишет Версия: ОШИБКА, БД Версия: ОШИБКА – не обращайте внимание и продолжайте обновляться дальше. Возможно что-то продолжает блокировать программу, но на данном этапе это уже не важно.

- Галочка «Проверить» ставится в том случае, если вам необходимо проверить какие данные записались (уже после обновления). Прибор готов к обновлению.

- Нажмите ставшую активной кнопку «Открыть».

- Выберите файл в распакованной папке. Файл должен выглядеть так. Только этот файл загружать:

Monza GS (MonzaGS_F0101_V0100_D181119)

- Нажмите «Загрузить в устройство»

- Программа обновит только те файлы, которые не совпадают с уже имеющимися. Т.е. Те, кто хотят обновить только базы камер, могут не волноваться о том, что будет затронута прошивка.

- В конце будет написано «Обновлено» и внизу зелёная полоса с индикатором 100%

- Радар-детектор обновлён. Можно ехать! Счастливого пути =)

Изменение параметров Меню через SilverStone F1 Updater v5.1

- Зайти в «Настройки меню».

- Установить в Меню необходимые параметры.

- Нажать кнопку «Сохранить».

- Нажать кнопку «ОК», после этого вы выйдете из меню.

- Выставить точку в кружочек на пункте Меню.

- Нажать кнопку «Загрузить»

- Только после этого можно выходить из программы Updater v5.0

- Ваши настройки загрузились в РД

- И только после этого загрузить файл прошивки (MonzaGS_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx.bin) в устройство. Тогда параметры останутся сохранены.

Если обновление прошло успешно:

Если с обновлением возникли проблемы:

Позвоните в нашу службу технической поддержки. Мы постараемся вам помочь!

+7 (499) 755-98-98