📌 Как обновить прошивку, голос, управление или базу камер в радар-детекторе SilverStone F1  R-BOT

- Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем радар-детекторе (версия прошивки указана в меню и при включении). Если она последняя — менять прошивку не нужно.

- Скачайте необходимые файл(ы) прошивки на ваш компьютер. Можно только один файл, можно все сразу.

- Разархивируйте файл (ы).

- Отформатируйте USB-флешку 16-32 Гб в fat32 (через меню вашего компьютера). Форматировать USB-флешку ОБЯЗАТЕЛЬНО! Можно использовать карт-ридер с USB выходом и картой памяти на 16-32 Гб. Так же форматировать в fat23.

- Запишите на USB-флешку файл прошивки в формате .bin (Например, R_Bot_control_vXXXX.bin). Только файл, больше ничего! Можно один файл обновить, можно 2 одновременно, можно все 5 файлов (R_Bot_display_vXXXX.bin, R_Bot_rd_vXXXX.bin, R_Bot_voice_vXXXX.bin, R_Bot_control_vXXXX.bin и R_Bot_db_vXXXXXX.bin)

- Отнесите USB-флешку с записанным(и) файлом(ами) в машину, подключите к контрольному блоку.

- На дисплее появится информация о том, что устройство обновляется.

- После завершения обновления прошивки / базы камер устройство выключится и включится, показывая обновлённые данные.

- Можно вытащить USB-флешку и ехать. Счастливого пути!