!!! Внимание !!!

Чтобы корректно обновить Doppler Pro Wi-Fi до версии v01.07 нужно соблюдать последовательность действий.

1) Обновить прошивку до v01.07 привычным способом (вручную, по wifi или через сервер),

2) Обязательно обновить модуль wi-fi через hotspot до версии 1.6.40 (обновление начнётся автоматически). После обновления модуля появится такая картинка на дисплее:

3) Далее можно будет обновлять ПО любым удобным способом.

Как обновить радар-детектор SilverStone F1

Обновление онлайн

- Подключите радар-детектор к компьютеру через USB-кабель.

- Отключите все антивирусы, брендмауэр и файрволл (они блокируют программу).

- Программа протестирована для OC Windows 7, 8, 10 и 11. На других операционных системах она может не работать или работать некорректно. Попробуйте найти другой ПК.

- Скачайте и запустите «SilverStone F1 Updater vX.XX» (два щелчка левой кнопкой мыши на иконке программы). Процесс подсоединения может занять 1-2 минуты.

- Если подключение прошло успешно, на экране появится сообщение о проверке версии.

- По окончании проверки будет выдана информация о версии ПО Вашего радар-детектора: версия прошивки (FW), версия голосового файла (VOICE), версия базы данных и версия сигнатур. Если программа пишет Версия: ОШИБКА, БД Версия: ОШИБКА – не обращайте внимания и продолжайте обновляться дальше. Возможно, что-то продолжает блокировать программу, но на данном этапе это уже не важно.

- Выберите голос. При первом обновлении программа попросит Вас выбрать страну. Обратите, пожалуйста, внимание: после выбора страны впоследствии изменить свой выбор будет сделать невозможно!

- После нажатия на «ОК» Вам необходимо выбрать либо Россию, либо Узбекистан.

- После выбора страны необходимо выбрать голосовую озвучку, которую Вы хотите загрузить в Ваш радар-детектор.

- Затем необходимо нажать на «Загрузить», и начнется процесс обновления прошивки.

- После его окончания появится предупреждающая надпись о необходимости при включении радар-детектора сделать сброс на заводские настройки, а внизу зелёная полоса с индикатором 100%.

- Нажмите на «ОК» и на «End» в правом нижнем углу. Радар-детектор обновлён. Можно ехать! Счастливого пути =)

Обновление вручную

- Подключите радар-детектор к компьютеру через USB-кабель.

- Отключите все антивирусы, брендмауэр и файрволл (они блокируют программу).

- Программа протестирована для OC Windows 7, 8, 10 и 11. На других операционных системах она может не работать или работать некорректно. Попробуйте найти другой ПК.

- Распакуйте .zip-архив. Правой кнопкой мыши на иконку архива, затем выбрать в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract». Запускать программу надо из распакованной папки!

- Запустите «SilverStone F1 Updater vX.XX» (два щелчка левой кнопкой мыши на иконке программы). Процесс подсоединения может занять 1-2 минуты.

- Если подключение прошло успешно, на экране появится сообщение о проверке версии.

- По окончании проверки будет выдана информация о версии ПО Вашего радар-детектора: версия прошивки (FW), версия голосового файла (VOICE), версия базы данных и версия сигнатур. Если программа пишет Версия: ОШИБКА, БД Версия: ОШИБКА – не обращайте внимания и продолжайте обновляться дальше. Возможно, что-то продолжает блокировать программу, но на данном этапе это уже не важно.

- Галочка «Проверить» ставится в том случае, если вам необходимо проверить какие данные записались (уже после обновления). Прибор готов к обновлению.

- Нажмите ставшую активной кнопку «Открыть».

- Выберите файл (укажите путь до файла) в распакованной папке. Файл должен выглядеть так. Только этот файл загружать:

Sochi PRO (SochiPro_WiFi_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxx_Sxxxx.bin)

- Нажмите «Загрузить в устройство»

- Программа обновит только те файлы, которые не совпадают с уже имеющимися. Т.е. те, кто хотят обновить только базы камер, могут не волноваться о том, что будет затронута прошивка.

- В конце будет написано «Обновлено» и внизу зелёная полоса с индикатором 100%.

- Нажмите на «End» в правом нижнем углу. Радар-детектор обновлён. Можно ехать! Счастливого пути =)

Видео по обновлению: https://youtu.be/xJQU9fZq3TY

Изменение параметров Меню через SilverStone F1 Updater v7.06

- Зайти в «Настройки меню».

- Установить в Меню необходимые параметры.

- Нажать кнопку «Сохранить».

- Нажать кнопку «ОК», после этого вы выйдете из меню.

- Выставить точку в кружочек на пункте Меню.

- Нажать кнопку «Загрузить».

- Только после этого можно выходить из программы Updater vX.XX.

- Ваши настройки загрузились в РД

- И только после этого загрузить файл прошивки (SochiPro_WiFi_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx_Sxxxx.bin) в устройство. Тогда параметры останутся сохранены.

Напишите в нашу службу технической поддержки. Мы постараемся вам помочь!

sale@silverstonef1.ru