📌 Как обновить прошивку в видеорегистраторе CityScanner 4K

1) Скачайте файл прошивки на ваш компьютер с официального сайта https://silverstonef1.ru/update/

3) Разархивируйте файл: правой кнопкой мыши кликнуть на иконку архива, затем выбрать в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract».

4) Отформатируйте карту памяти в меню видеорегистратора. Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО! В компьютере карту памяти НЕ форматировать!

5) Запишите на карту памяти файл прошивки в формате .bin (например: CityScanner.bin) и текстовый файл sysVer.txt (рядом с системными папками). Только эти файлы, больше ничего! При обновлении через карту памяти - системные ПАПКИ НЕ УДАЛЯТЬ.

6) Вставьте карту памяти с записанными файлами в комбо-устройство, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

7) На экране появится окно с вопросом: Обновить? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ).

8) На панели меню появится сообщение об успешной перепрошивке или просто комбо-устройство выключится.

ПРИМЕЧАНИЯ:

● Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, комбо-устройство выключится.

● Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.

● !!! Пожалуйста, не пытайтесь обновлять аппарат дома, подключив его через usb, питания от usb не хватает, что приводит к тому что видеорегистратор перестаёт включаться (старая прошивка стирается, а новая не успевает загрузиться)! Файл обновления следует скопировать на флешку, отнести аппарат в машину и подключить к бортовому питанию!