📌 Как обновить прошивку RD в сигнатурном комбо-устройстве SilverStone F1 Hybrid EVO PRO

- Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия прошивки указана в меню). Если она последняя — менять прошивку не нужно.

- Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.

- Разархивируйте файл.

- Отформатируйте карту памяти (либо через меню аппарата, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Запишите на карту памяти файл прошивки в формате .bin (Например, combo_evospro_rd_vXXX.bin). Только файл, больше ничего!

- Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

- На экране появится окно с вопросом: Обновить прошивку? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ на правой стороне прибора).

- После завершения прошивки, прибор выключится.

- На экране меню ВЕРСИЯ ПО появятся новые значения.

- Вы успешно обновились. Можно ехать. Счастливого пути!

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.

- Если вы хотите обновить прошивку FW, RD и базу данных — можно сделать это одновременно: скинуть на карту памяти все три файла: combo_evospro_rd_vXXX.bin,  combo_evospro_fw_v111.xup, и evospro_db_ver2_201123.bin. Включить EVO PRO в машине при подаче питания 12V!