📌 Как обновить прошивку в сигнатурном комбо-устройстве SilverStone F1 Hybrid S-BOT PRO

- Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия прошивки указана в меню). Если она последняя — менять прошивку не нужно.

- Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.

- Разархивируйте файл.

- Отформатируйте карту памяти (либо через меню аппарата, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- combo_sbotpro_fw_vXXX.xup — полный голосовой файл

- combo_sbotpro_fw_vs_vXXX.xup — урезанный голосовой файл.

- Если вы хотите полную голосовую озвучку — загружаете на карту памяти только её, если хотите короткие оповещения — то загружаете оба файла.

- Запишите на карту памяти файл прошивки в формате .xup (Например, combo_sbotpro_fw_vXXX.xup). Только файл, больше ничего!

- Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

- На экране появится окно с вопросом: Обновить прошивку? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ на правой стороне прибора).

- После завершения прошивки, прибор выключится.

- Следом обновите базу камер привычным способом. Инструкция по обновлению базы камер находится в комплекте с базами камер.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание 12V. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.

- Можно обновить одновременно и базу данных и установить урезанную прошивку. Для этого нужно скопировать на карту памяти все три файла: combo_sbotpro_fw_vXXX.xup, combo_sbotpro_fw_vs_vXXX.xup и sbotpro_db_ver2_хххххх.bin и обновить в машине, обязательно при подаче питания 12V. Это необходимо для корректной работы устройства.