📌 Как обновить прошивку RD в комбо-устройстве HYBRID UNO SPORT Wi-Fi

RD – это тоже прошивка, но имеющая отношение исключительно к радарной части аппарата. FW отвечает за работоспособность аппарата в целом. DB — базы камер.

1) Скачайте файл прошивки на ваш компьютер с официального сайта https://silverstonef1.ru/update/

2) Разархивируйте файл: правой кнопкой мыши кликнуть на иконку архива, затем выбрать в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract».

3) Отформатируйте карту памяти (либо через меню видеорегистратора, либо через меню вашего компьютера).Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО! Карта 16-32 Гб, формат fat32.

4) Запишите на карту памяти файлы прошивки в формате .bin В обновлении именно этой прошивки нужно загрузить все 4 файла одновременно (например:  rdfw.bin, rdfwb.bin, rdfwc.bin, rdfwd.bin). Только эти файлы, больше ничего!

5) Вставьте карту памяти с записанными файлами в комбо-устройство, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

6) Прошивка RD сама обновится и комбо-устройство выключится. В меню в пункте Версия ПО вы увидите обновлённые цифры: RDXX.

ПРИМЕЧАНИЯ:

● Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание 12V (от прикуривателя). Обновлять ТОЛЬКО в автомобиле при подключенном проводе питания 12V. После завершения обновления, комбо-устройство выключится.

● Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.

● !!! Пожалуйста, не пытайтесь обновлять аппарат дома, подключив его через usb, питания от usb не хватает, что приводит к тому что видеорегистратор перестаёт включаться (старая прошивка стирается, а новая не успевает загрузиться)! Файл обновления следует скопировать на флешку, отнести аппарат в машину и подключить к бортовому питанию!