📌 Как обновить прошивку в комбо-устройстве HYBRID UNO SPORT

- Скачайте файл прошивки на ваш компьютер с официального сайта https://silverstonef1.ru/update/

- Разархивируйте файл: правой кнопкой мыши кликнуть на иконку архива, затем выбрать в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract».

- Отформатируйте карту памяти (либо через меню видеорегистратора, либо через меню вашего компьютера).Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Запишите на карту памяти файл прошивки в формате .bin (например: UNO SPORT.bin / UNO SPORT_2). Только этот файл, больше ничего!

- Вставьте карту памяти с записанными файлами в комбо-устройство, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

- На экране появится окно с вопросом: Обновить? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ).

- На панели меню появится сообщение об успешной перепрошивке или просто комбо-устройство выключится.

ПРИМЕЧАНИЯ:

● Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание 12V. Обновление следует делать в машине, когда она полностью заведена, при подключенном проводе питания. После завершения обновления, комбо-устройство выключится.

● Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.

● Файл UNO SPORT_SilverStone_ХХХХХХХХ.elf нужен для спец. программы Direct USB. Её нельзя скачивать на флешку и устанавливать в аппарат напрямую.

● !!! Пожалуйста, не пытайтесь обновлять аппарат дома, подключив его через usb, питания от usb не хватает, что приводит к тому что видеорегистратор перестаёт включаться (старая прошивка стирается, а новая не успевает загрузиться)! Файл обновления следует скопировать на флешку, отнести аппарат в машину и подключить к бортовому питанию!