Перед началом создания прошивки на карте памяти обязательно:

Установите microSD через картридер в ПК  и отформатируйте microSD

Откройте Мой компьютер  - выберите диск (microSD)  –  кликните правой кнопкой мыши  –  выберите пункт форматировать  –  во всплывающем окне нажмите ОК

Загрузите прошивку на рабочий стол или в удобное для вас место.

Разархивируйте файлы (для этого кликните правой кнопкой мыши на скаченный файл и выберите пункт Извлечь)

Зайдите в папку PhoenixCard4.2.8_0802

Запустите приложение PhoenixCard

В открывшимся окне, нажмите на кнопку Image

Выберите файл прошивки

v831_SixDetectives_sc1695v_1.0_1.0_2022041502P_gc2053lh_F37_gc2053cz_videojet.img  и нажмите Открыть

Смотрим на строку рядом с кнопкой Image, там должен появиться адрес файла

Нажимаем кнопку Burn

Ожидаем завершения процесса

Теперь можно вынуть карту памяти и установить в регистратор

После установки карты в видеорегистратор  подключаем его к питанию

У него загорится красный диод

Ожидаем  окончания прошивки (диод должен погаснуть, может занять более 5 мин)

После окончания прошивки надо отформатировать карту памяти на ПК

Если карту не отформатировать и снова использовать в регистраторе, обновление начнётся заново.

!!! Во время обновления нельзя отключать питание от устройства!!!